## 招标项目需求

### 一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“投标人资格要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 投标文件的投递 | 本项目实行网下投标，按照招标文件的要求提交纸质文件正本1份，副本4份，电子文件1份（WORD和PDF格式电子文档各1份）电子文档要求U盘，PDF格式有签字盖章，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交，所有应答文件应于递交截止时间之前送达招标文件规定的地址。 |
| 5 | 履约保证金 | _____万元或合同金额的_____%，缴纳方式： |
| 6 | 中标服务费 | 根据“深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知(深财购[2018]27号)”的规定执行。招标代理服务收费以中标/成交通知书公布的中标金额为计算基准,按差额定率累进法计算,作为招标代理服务费。低于人民币伍仟元的，按伍仟元计取。 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

### 二、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全满足本项目服务期限的要求。 |
| 2 | 制定有日常边坡监测技术要求和监测技术措施。 |
| 3 | 制定有应急监测技术要求和应急监测技术措施。 |
| 4 | 技术服务必须达到实时智能化安全监测、监测预警及每月一份监测报告。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

### 三、项目概况

（一）预算金额: 人民币肆拾陆万伍仟元整（465,000.00），最高投标限价: 人民币肆拾陆万伍仟元整（465,000.00）

（二）项目概况:

本项目服务目标是对服务区域内边坡变形及降雨情况进行实时监测服务，边坡稳定性持续性监测技术手段，建立边坡危险灾害的预防和预警边坡机制。同时也为全区地质灾害监管工作提供科学、详细、客观的依据。协助地质灾害管理部门开展地质灾害防治宣传工作。

### 四、项目技术要求

1.	服务内容：

（1）中标方提供专业的运维服务，包含为实现项目目标所提供的的软硬件设施设备的日常运营、巡检、维修维护。

（2）建设和完善地质灾害实时监测台账，指导开展实时监测技术指导、信息管理；

（3）协助地质灾害管理部门开展地质灾害防治宣传培工作；

（4）监测分析报告：在运营期间，由承建单位每月提供监测分析报告。下大雨或台风天应根据实际需要加密提供监测分析服务，如发现异常变形及开裂等情况，应及时向建设单位报告。当变形急剧发展、出现滑坡预兆时，应对变形情况连续监测，及时掌握变形发展趋势和准确判断边坡安全性状。

（5）发生突发性地质灾害时，根据地质灾害管理部门指令及时赶到现场进行应急监测；

（6）监测内容：位移监测分为地表的和地下（钻孔）的绝对位移监测和相对位移监测，是监测的主要内容和重要内容。

（a）地表位移监测点：以边坡主、副剖面为基础，布置18个GNSS北斗地表位移监测设备，2个基准站，实时获取监测点的三维坐标、绝对位移变形方位、变形量及变形速率，利用差分算法提高数据精度，并将数据传输到实时监测系统。。

（b）深部位移监测点：建设6个深部位移监测点，主要布置在主剖面，深度45m。实时自动获取边滑体内部不同深度的倾斜数据。

（c）水位监测点：沿主剖面水流动方向进行布置2个水位监测点，监测边坡压力并将压力转换为与压力成一定关系的频率信号输出。

（d）雨量监测点：在边坡周围开阔区域，沿监测主剖面附近设置1个雨量监测点，监测边坡区域雨量，完成降水过程的自动测量及数据采集和传输。

2.监测服务频率要求：

（1）根据边坡和挡墙分布情况，分别布设监测基准网，检测频率10分钟一次；

（2）监测频率正常日期为10分钟1 次，应急期间为每2分钟 1 次，在暴雨、异常天气及突发情况需加密监测频率，累计监测 1 年。

3.服务成果要求：非应急及特殊情况，变形监测报告下一个月第一周出报告，应急监测报告原则当天出报告。报告内容包括文字说明、现场图片、数据变化成果表、数据变化曲线图等内容。所有监测报告均要按照档案要求进行制作和保存。

### 五、项目商务要求

1、项目地点：深圳市阳台山森林公园部九窝受纳场（一期A区）内。

2、服务期限：本项目为长期服务项目，此次招标服务期为12个月，合同一年一签，采购方视服务情况，有权决定是否与中标方续签服务合同，但连续履行期限最长不超过 36 个月。

注：长期货物政府采购合同履行期限最长不得超过二十四个月，长期服务政府采购合同履行期限最长不得超过三十六个月。

3、付款期限和方式：

（1）合同签订之日起十个工作日内，采购人向中标人支付合同总价款 50%-70% 的款项（具体比例双方协商）。

（2）年度全部变形监测完工后，自中标人提供变形监测成果并经采购人验收合格以上之日起十个工作日内，采购人向中标人付清剩余变形监测费。

（3）在采购人支付每期款项前，中标人均应向采购人提供与当期应付款项等额的正式发票；否则，采购人的付款时限可得以相应顺延。

（4）中标人需要明确指定的收款账户信息。

4、验收条件：

（1）按技术要求完成监测任务并提交监测成果。

（2）年度监测完成后按提交年度监测总结成果。

（3）采购人对中标人一年的服务按招标文件、中标人投标文件，以及合同相关条款为依据，进行履约评价，等级分为优秀、优良、合格和不合格四个等级。

5、违约责任：

（1）因中标人原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，采购人可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

（2）由于中标人原因造成成果质量低劣，不能满足服务要求时，应继续完善监测服务工作，其费用由中标人承担。

（3）若采购人发现中标人派出的服务人员或提供的服务不符合合同要求，中标人应在 3 天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的服务，否则采购人有权终止合同，并保留追究中标人责任及要求赔偿损失的权利。

6、争议解决方法：双方签订合同后，履行合同发生的任何争议，由采购人和中标人友好协商解决，协商不成，任何一方均可诉请采购人所在地有管辖权的人民法院解决。

### 六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。