三、项目概况

（一）预算金额: 人民币壹拾贰万叁仟陆佰元（123,600.00），最高投标限价: 人民币壹拾贰万叁仟陆佰元（123,600.00）

（二）项目概况:

深圳市社会福利服务指导中心是一所集孤残儿童和“三无”成年人员养育安置、养老服务、医疗康复，以及为市民政局机关提供支持保障职能于一体的市级综合性社会福利机构，位于深圳市龙华区观澜街道观光路1340号。本项目预算金额12.36万元，拟为深圳市社会福利服务指导中心采购服务，主要服务内容为深圳市社会福利服务指导中心老人食堂炉灶更新项目。

该项目主要对深圳市社会福利服务指导中心观澜老人食堂炉灶更新，以提升设施设备安全性能。

四、项目技术要求

升级改造厨房设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气双头大炒炉 | 2200*1250*810（450） | 台 | 1 | 采用304不锈钢贴胶板制作,炉台面板厚1.5mm,炉背板厚1.5mm,侧板及前挡水板厚1.5mm，炉面炉底部分用3mm厚铁板，主体炉架用40*40*5mm国标角铁,台面板与铁板之间配耐高温隔热棉,锅圈用HT200灰铁铸造圈直径900mm.配DN50不锈钢可调子弹脚.冷水专用摇摆龙头,前置来水控制,用日本KITZ6分气阀,火种制2个，4分铜管，40*40无缝钢管,专用风制,风管用2寸镀锌管连接。 |
| 2 | 环保节能炉头 | 5寸 | 套 | 2 | 专用环保节能炉头。 |
| 3 | 风机 | E2 | 台 | 2 | 功率：370W，220V.铝壳。 |
| 4 | 燃气小炒炉连单尾 | 1100*1250*810（450） | 台 | 1 | 采用304不锈钢贴胶板制作,炉台面板厚1.5mm,炉背板厚1.5mm,侧板及前挡水板厚1.5mm，炉面炉底部分用3mm厚铁板，主体炉架用40*40*5mm国标角铁,台面板与铁板之间配耐高温隔热棉,锅圈用HT200灰铁铸造圈直径500mm.配DN50不锈钢可调子弹脚.冷水专用摇摆龙头,前置来水控制,用日本KITZ6分气阀,火种制2个，4分铜管，40*40无缝钢管,专用风制,风管用2寸镀锌管连接。 |
| 5 | 环保节能炉头 | 5寸 | 套 | 1 | 专用环保节能炉头。 |
| 6 | 风机 | E2 | 台 | 1 | 功率：370W，220V.铝壳。 |
| 7 | 燃气双头矮子炉 | 1500*650*500 | 台 | 1 | 用304不锈钢制作,厚度1.2mm.4分气阀2个,火种制2个,铜管4分，40*40无缝管,炉花板2块500*500.配4个不锈钢可调子弹脚. |
| 8 | 环保节能炉头 | 4寸 | 套 | 2 | 专用环保节能炉头。 |
| 9 | 风机 | E2 | 台 | 2 | 功率：370W，220V.铝壳。 |
| 10 | 熄火保护装置 |  | 套 | 5 | 功率：100W，220V。 |
| 11 | 炉膛砌砖 |  | 个 | 5 | 炉膛里面用耐火砖和耐火泥砌成。 |
| 12 | 不锈钢运水烟罩控制箱 | 550*700*1700 | 台 | 1 | 用304不锈钢制作,厚度1.0mm，配4个不锈钢可调子弹脚. |
| 13 | 电脑运水控制箱 | 500*600*150 | 台 | 1 | 电脑控制箱，自动补水及给水，缺水保护，自动清洗 |
| 14 | 高压水泵 | 210*430*290 | 台 | 1 | 配高压水泵1台，铜芯电机，220v，1.1kw. |
| 15 | 运水烟罩喷淋管 | 1寸 | 米 | 6 | 1寸镀锌管加工而成 |
| 16 | 运水烟罩喷嘴 | 2分 | 个 | 6 | 2分圆铜加工而成 |
| 17 | 运水烟罩运水轮 | 500*500 | 个 | 12 | 用304不锈钢制作,厚度1.0mm. |
| 18 | 炉具燃气接驳 |  | 台 | 3 | 含燃气接驳及配件。 |
| 19 | 炉具电源接驳 |  | 台 | 3 | 含电接驳及辅材。 |
| 20 | 炉具给排水接驳 |  | 台 | 3 | 含给排水接驳及配件。 |
| 21 | 原炒炉拆卸 |  | 台 | 3 | 含清理垃圾。 |
| 22 | 炉拼板 | 300*1150*810 | 台 | 1 | 采用304不锈钢制作，厚1.2mm。 |
| 23 | 炉背封钢 | 6000*600 | 米 | 6 | 采用304不锈钢制作，厚1.0mm。 |
| 24 | 设备调试费 |  | 项 | 1 | 含运输、搬运等 |

五、项目商务要求

（一）服务期限

中标并签订合同后15天内完成老人食堂炉灶更新设备；设备升级改造时间：以不影响正常开餐2天内完成。

（二）保修要求：项目所涉及升级改造设备免费保修期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，投标人务必在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

（三）付款方式

项目完成后经甲方验收合格后由乙方出具等额合法税务发票，并经甲方核实后一次性付清费用。

（四）保修要求

项目所涉及升级改造设备免费保修期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，投标人务必在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

（五）现场踏勘

投标人在投标截止前可自行到现场查勘，了解项目情况，投标人中标后不得增加额外费用。

（六）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：_______________

2.违约金：_______________

六、投标报价

项目报价实行包干制，投标人根据项目内容清单及现场实地踏勘情况认真核算，报出分项单价及总价，总价包含该项目厨房设备改造、维修、调试、配件更换、配管配线及税费、人工费、材料费等一切费用，投标人中标后不得以报价漏项为由增加额外费用。

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。